Clase pasada, de una resolución gruesa a una fina, con knn

Tenemos unas seie y queremos generar una nueva serie, y son similares estadísticamente. Esto haremos ahora, un Knn de generación.

Knn es un proceso de búsqueda de análogos

A la tarde trabajaremos con modelos generadores de clima (precipitaciones)

¿Por qué nos interesa esto?

- Tenemos una estructura nueva, ejemplo una sanitaria, y queremos ver si aguantaría un escenesario de CC distinto.

- Análisis de incertidumbre de problema de hidrología. Para revisar extremos, distribución Pearson es mejor.

k-Nearest Neighbor (k-NN)

Para encontrar el scenario future, buscamos una seria análogo histórico.

Luego, si buscamos un dia, y creemos que hay un dia pasado que se parecía, entonces si queremos saber el mañana del dia, tenemos que ver el mañana del dia similar pasado histórico.

No es la idea copiar la serie igual, así que hay que elegir los días con aleatoriedad.

Pregunta: ¿Qué ventaja tiene esto respecto a otra metodología? ¿Y desventajas?

- No asume distribución a priori, es mas flexible en la generación, es simple y entrega buenos resultados, manteniendo consistencia temporal y espacial.

- A veces pasa que con unos metodólogos lo que funciona bien en el sur, en el norte no, esto corrige un poco esto

- Desventaja: no permite generar escenarios fuera del clima histórico.

Proceso de búsqueda (primer paso, elegir un día y ver a cuál se parece):

Por distancia Euclidiana.

Hay una sumatoria en la fórmula porque sirve para varias estaciones a la vez

W_l permite comparar variables hidroclimaticas diferentes, ejemplos PP y T°. Importa que el peso esté bien definido, escalar variables que son distintas.

La fórmula es la distancia Euclidiana ponderada (rim)

Siguiente diapo:

- Caso 1: Tengo una estación y quiero comparar último día.

- Caso 3: 2 estaciones

- Caso 2: En caudales puede ser mas importante, no me importa el último día, sino más día, más memoria temporal. Meto el último, penúltimo y antepenúltimo día.

Recomendación de qué valor de K tomar:

La misma que antes, Lall and Sharma 1996, ojalá no más de 6 estaciones porque es difícil encontrar análogos, y ojalá tener más de 100 días. Si tuviésemos 100 días, k sería 10.

Como la “línea de tiempo”, si enemos el dia Pk, el primer dia P1 tiene más peso que los otros, que sería el día más parecido.

Luegod e tener los k, hay que calcular la probabilidad acumulada. Elijo un valor de referencia, ejemplo 0.5, y veo donde cae.

Ahora… múltiples de series periódicas:

- La PP por ejemplo NO son estacionales, en el invierno llueve más días y mas cantidad que en el verano, acá en la zona central.

- Entonces, es mucho más probable que llueva un día en invierno que en verano. El modelo estadístico no distingue eso, la estación.

Ahora explica un script de R:

K  se aconseja tomar round para redonder, n numero de años,

Wind tiene que ver conla ventana de rancajo que considero para más o menos creo.

…

Luego función de probabilidades

Aux_v_d1 va a ser el día generado. En cada día que estoy tomo el día recientemente generado

Rim  Para asegurarnos de elegir días dentro de la matriz, genero una matriz infinita??? No entendí bien sjdjd. Genero matriz de infinitos y que tiene dimensiones 1 y 2, de 2 extendido

Luego viene el proceso de búsqueda de días, para eso hay que fijarse en qué día del año estamos. Entonces dentro de la matriz nos paramos en un día. ¿En qué día nos paramos?, si nos acordamos el ID es 365 si partimos el 31 de diciembre. La ventana es 30

- Id es 365 porque queremos recorrer los 365 días del año

- Wind e 30, que me permite mirar para adelante y para atrás.

- Eso me asegura que vamso a buscar olo esos días del año, no todos, como aseguramos eso? Miatriz de distancia tienen infinitos, entonces asegura solo elegir los días que corresponde, sino es infinito?

- Entonces en el bloque si elegimos ID recorremos wind para arriba y para abajo y solo vemos eso.

- Dentro de d1 extendido, el de ij es el dia en el que estoy. “Vacío” quiere decir todas las estaciones. Dia “i”, año “j”, tengo un vector de estaciones, ese día lo comparo. Hacemos la diferencia vectorial, al cuadrado, y multiplicamos por el peso.

- Matrices en rojo que escribí en cuadernito.

- Si un valor es mínimo en una función, el valor mínimo en la raíz de esa función es el mínimo también (¿?). Eficiencia computacional esos casos omiten pasos, la raíz cuadrada sobra porque uno llega al mismo resultado.

- El rim solo fue tocado en la parte negra de la caja creo. En esa ventana calculamos la distancia, dentro de ese rango negro… Hay una excepción que está mal, en la ventana extra de arriba y la de abajo, entonces hacemos una excepción y decimos que la 1ra parte del primer año es infinito, y la ultima parte del ultimo año es infinito.

- Después queremos buscar los minimos, son los análogos, entonces hacemos un for de h que va de 1 a k.

  - Aca preguntamos dónde está el mínimo, nos interesa qué día es el mínimo

  - Con el wich, una coordenada de 2 dimensiones lo pasa a de una dimensión. Posición 14 es lo mismo que posición [2,5]

  - Es común que cuando uno busca el mínimo hayan muchos mínimos, ejemlplo el 30% del año no llueve en pto montt entonces hay muchos días con mínimo (pp = 0mm).

    - Si ocurre es, aux va a ser dos o mas valores. Aux es la posición del día recordemos, no es la distancia es la posición del minimos. Si ocurre eso, la función dice que aleatoriamente lo baraje (sample) y elija el primero.